| 序号 No. | 物料编码 Part No. | 名称 Name | 规格型号 Specification | 数量 Qty | 位号 Location | 备注 Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1QT00000245 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PYCS553805 | 线路板，O22S转O22B-I2C转COM转换座 | 54.61*38.227*2，2层板，10拼1，过孔盖黑油，沉金，FR4 | 1 |  |  |
| 电容电阻 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CA1020461C0 | 贴片电容，C1005X7R1H102KT | 102/0402/50V/K | 1 | C6 |  |
| 3 | CA1034761D1 | 贴片电容,C1005X7R1H103K | 103/0402/50V/K | 1 | C2 |  |
| 4 | CA10404610 | 贴片电容,C1005X7R1C104KT | 104/0402/16V/K | 4 | C1,C4,C5,C7 |  |
| 5 | CA10407620 | 贴片电容,C1608X7R1H104KT | 104/0603/50V/K | 1 | C8 |  |
| 6 | CA1067363D1 | 贴片电容,C2012X7R1A106K | 106/0805/10V/K | 2 | C3,C9 |  |
| 7 | RS1002F110 | 贴片电阻，RC0402FR-0710KL | 1002/0402/±1% | 3 | R1,R3,R3 |  |
| 8 | RS330AE110 | 贴片电阻,RC0402FR-0733RL | 33R0/0402/±1% | 4 | R4,R5,R6,R9 |  |
| 9 | RDTEMP1536 | 表贴自恢复保险丝3A/6V | SMD1206-300-6 | 1 | F1 |  |
| IC其它 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | U329852232 | TI,LP2985IM5X-3.3 | SOT-23 | 1 | IC1 |  |
| 11 | UAF2001267 | IC,MSP430F2001/IPW |  | 1 | U2 |  |