| 产 品 规 格 书 品 名Product Name：温度补偿晶体振荡器 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 Product No·： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 Serial Number | 顾客产品批号 Batch No. Of Product |  |  | 型号 Model |  |  |
| 1 |  |  |  | TCXO-12.800MHz |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 承 认 Confirmation |  |  |  |  |  |  |
| 供 方Supplier |  |  | 顾 客customer |  |  |  |
| 签章：（签字生效） Signature (Effective Upon Signature) |  |  | 签章：（签字生效） Signature (Effective Upon Signature) |  |  |  |
| 代 表 Deputy |  |  | 代 表 Deputy |  |  |  |
| 日期DATE |  |  | 日期DATE |  |  |  |

温度补偿晶体振荡器规格书( SPECIFICATION)

| 项目(Project Name) |  | 技术指标（Specification） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外型 |  | 7.0×5.0×2.5 |  |  |
| 标称频率 |  | 12.800MHz |  |  |
| 频率稳定度 |  | ±2ppm(-40℃～85℃) |  |  |
| 频率准确度 |  | ±1ppm |  |  |
| 电源电压 |  | DC+3.3V |  |  |
| 输出波形 |  | 正弦波 |  |  |
| 输入电流 |  | ≤1.5mA |  |  |
| 输出幅度 |  | VP-P＞0.8V |  |  |
| 负载 |  | 10kΩ//10pF |  |  |
| 相噪 |  | -130dBc/Hz@1kHz |  |  |
| 年老化 |  | ≤±1ppm |  |  |
| 产品图Product Drawing 引出端; 功能. 1; 接地. 2; 接地. 3; 输出. 4; 电源. |
| 供样日期 Supplying Sample Date |  |  | 供样数量 Supplying Sample Quantity |  |

Sample Sender（承认）送样人：              年   月   日