| 产 品 规 格 书 Product Specificat 品 名Product Name：温度补偿晶体振荡器 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 Product No·： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 Serial Number | 顾客产品批号 Batch No. Of Product |  |  | 型号 Model |  |  |
| 1 |  |  |  | ZC80-E-B-32-20M00000 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 承 认 Confirmation |  |  |  |  |  |  |
| 供 方Supplier |  |  | 顾 客customer |  |  |  |
| 签章：（签字生效） Signature (Effective Upon Signature) |  |  | 签章：（签字生效） Signature (Effective Upon Signature) |  |  |  |
| 代 表 Deputy |  |  | 代 表 Deputy |  |  |  |
| 日期DATE |  |  | 日期DATE |  |  |  |

温度补偿晶体振荡器规格书( SPECIFICATION)

| 项目(Project Name)1 |  | 技术指标（Specification） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外型 |  | 7.0×5.0×2.2 |  |  |
| 标称频率 |  | 20.000MHz |  |  |
| 基准温度初始精度 |  | ±2ppm(23℃±2℃) |  |  |
| 温度-频率稳定度 |  | ≤±2ppm(-40℃～85℃) |  |  |
| 工作温度范围 |  | -40℃～85℃ |  |  |
| 电源电压 |  | DC 3.3V |  |  |
| 输出波形 |  | 方波 |  |  |
| 高电平/低电平 |  | 2.7Vmin/0.3Vmax |  |  |
| 上升时间/下降时间 |  | 优于5.0ns/5.0ns |  |  |
| 占空比 |  | 45%～55% |  |  |
| 输出负载 |  | 15pF |  |  |
| 输入电流 |  | ≤20mA |  |  |
| 产品图Product Drawing 序号; 连接方式. 1#; 地. 2#; 地. 3#; 输出. 4#; 电源. |
| 供样日期 Supplying Sample Date |  |  | 供样数量 Supplying Sample Quantity |  |

Sample Sender（承认）送样人：             批准Approved：