接下一页

022线路板表贴

低温启动

IQC检查

细简漏*

热敏电阻焊接

分板

封壳（充氮储能封）

热敏电阻点胶、固定

高温烘烤 24h

底座剪脚到3.9mm

QCA、B、D

高温烘烤2h

装配(底座焊接)

调试复测

洗板（喷淋）

晶体整形

调试QC1

焊接晶体引脚

人工清洗①

维修

晶体点胶*

高温烘烤

调试

装配QC1 P16

拐点调试

装配（贴条码）

N

转换板（O22转O23）表贴

分板

接上一页

洗板（喷淋）

时钟板标贴

IQC检查

IQC检查

低温通断电

包装入库

QAB

开机特性

洗板（喷淋）

QAA

焊接转换板(O22焊到转换板上)②

分板

维修

QAD

焊接O23（加转换板的晶振）③

单片机程序下载

QA1

贴条码（绑定）④

焊底座

写EEPROM(切换TOD消息输出及检测)

封壳（激光封） *

翻转测试 *

打标、清除多余物

保持 △

封壳后爬坡△

注：

- 本流程只适用于CM55系列(18.5高)产品；

- 流程图中有底色的工序需录入条码流程；

- 单片机的程序文件，请参照对应产品技术说明给出的程序文件名；

- 为关键工序，*为特殊工序；

- 标①位为频率调试后的手工清洗焊接处；

- 标②位为O22晶振焊接到转换板工序，条码需放到晶振顶部；标③位为焊接有转换板的晶振装入CM55底板工序；

- 标④位的“贴条码（绑定）”工序，为将O22部分生产的条码与CM55上盖上新贴的条码进行扫条码绑定；

- “写数据切换TOD消息输出”工序设定在清洁工序，为清洁完成后，按技术说明要求写TOD消息切换标志位，写完标志位后应确认TOD消息符合技术说明和规格书要求。

首件流程：

SMT前首件流程（首件物料与外发物料保持一致）：

表贴——装配——装配QC1——拐点调试——调试复测——QCA、B、D——O22封壳——低温启动——低温通断电——封壳前爬坡——CM55装配——CM55封壳——封壳后爬坡——清除多余物——写EEPROM切换TOD消息输出；

SMT后首件流程：

装配——装配QC1——拐点调试——调试复测——QCA、B、D——O22封壳——低温启动——低温通断电——封壳前爬坡——CM55装配——CM55封壳——清除多余物——写EEPROM切换TOD消息输出；