郑州原创电子科技有限公司

Zhengzhou Wintron Inc.

河南郑州经济技术开发区第五大街129号高科技工业园 2号楼 450016

2#No.129 the 5th street,Hanghai Easten Road, Zhengzhou, Henan Prov, China 450016

Tel: +86-371-86585690

Customer Complaint 8D Report (客诉 8D回复报告)

Prepared by: Wintron

| □ Preliminary 初步分析报告 | □ Update 更新报告 | ■ Final 结案报告 |
| --- | --- | --- |
| Date: | Date: | Date: 2023.7.31 |

RMA Information

客诉信息

Customer Information:                      Wintron Information:

客户信息                                   原创信息

| Customer/ Contact : 客户窗口 |  | ／ |  | Sales 业务窗口 |  | 冯慧勇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Customer VCAR # 客户客诉编号 |  | ／ |  | RMA Number 原创客诉编号 |  | 2307001 |
| Customer Part Number : 客户料号 |  | ／ |  | WINTRON P/N (Spec #) 原创料号(规格) |  | ／ |
| Returned Q’ty 退货数量 |  | 2 |  | Date Code 产品周期码 |  | ／ |
| Failure ratio 不良率 |  | 0.16% |  |  |  | ／ |
| Product Description 产品描述 |  | 晶体20M45US3 2支在OCXO无输出 |  |  |  |  |
| Warranty |  | ■In-warranty □Out-of warranty |  |  |  |  |
| Information : (1-year per standard T&C)产品保证期(1年) |  | 保证期限内 超过保证期限 |  |  |  |  |
| Failure Type 不良形式 |  | □ Incoming ■ Process □ OQC □Field □ Unknown 进货检验 制程 成品检验 市场 无法得知 |  |  |  |  |
| Problem title客诉标题 |  | 20M45US3 2支晶体在OCXO上无输出 |  |  |  |  |
| Customer stated reason for return / information about failure phenomenon : 客户退货原因叙述 |  | 20M45US3 2支晶体在OCXO上无输出，客户测试数据，详见附件 |  |  |  |  |
| D1 : Form the team 小组成员 |  |  |  |  |  |  |
| Name 姓名 | Function/Title 职称 |  | Phone 电话 |  | Email 联络信箱 |  |
| 张积武 | 生技负责人 |  | 0371-86585690 |  | pe_zjw@wintron.sina.net |  |
| 王国军 | 品管负责人 |  | 0371-86585690 |  | wqa@taitien.com.tw |  |
| 冯慧勇 | 业务负责人 |  | 0371-86585690 |  | fenghy@taitien.com |  |
| 李清荣 | 客诉工程师 |  | 0371-86585690 |  | wqc@taitien.com.tw |  |
| 曹红云 | 技术工程师 |  | 0371-86585690 |  | wpe6@taitien.com.tw |  |

| D2 : Describe the Problem / Wintron Failure Analysis and Confirmation 问题描述 / 原创不良分析与确认 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年6月出货广东大普20M/45U/S3 1246支晶体（PDX230519A2）中发现有 2支晶体投产制成OCXO，在客户处发现无输出现象。 按以下因果系统图对客诉现象进行排查分析，如下图所示： Visual inspection: 外观检查 晶体引脚已剪切并使用，如图所示： Functional Test At Ambient 功能测试 - 常规电参数测试 结论：AC7885#晶体常温和拐点测试R、DLD2、Q值不合格。Q值不合格因R变大致Q值变小。 AC7702#晶体测试正常。 - 出货数据 Conclusion for D2 D2的初步结论 结论：常规电参数测试，AC7702#晶体符合出货规格要求，AC7885#晶体R&DLD2 判定NG。 晶体测试能够正常起振，排除测试设置和接触影响因素。 |
| D3 : Containment Actions 围堵措施 |  |  |  |  |
| 针对此料号我司的在制品、库存进行排查，排查结果如下，已采取处理措施 在制品; OCXO 成品; 原料（晶体）; 措施; 結果; 不良品单号. 无; 无; /; /. 库存; 无; 208支; 重新测试; 无异常. |
| Action 行动 | Resp. 负责人 | Effective Date 执行日期 | Document 相关文件 | Results 结果 |
| 查询生产制程及资材库存 | 王国军 马春燕 | 2023.7.31 | QC0703-44W | 晶体库存208支，经过复测无异常 |
| D4 : Identify Root Cause 不良原因的确认 |  |  |  |  |
| 1. 电参数NG AC7885#晶体HD后常规电参数测试 结论：AC7885#晶体HD后测试R仍然大。Q值不合格因R变大致Q值变小。 2.检漏 粗检漏没有气泡、细检漏率如下，晶体微漏。 编号; 漏率Pa.m3/s. <1×10-10. AC7885; 2.3×10-9. 3.剪小口抽真空测试 结论：由于AC7885#晶体的阻抗值达到或接近空气中阻抗水平，认定此颗晶体存在微漏现象。 4.对AC7885#晶体做渗漏分析结果如下： 结论：AC7885#晶体72小时渗漏，在15倍显微镜下观察发现有两个漏点： 1.玻璃珠、引脚根部微漏 2.玻璃珠、Base结合处微漏 2.6 单独针对AC7702#复测合格晶体 进行IR reflow 结论：AC7702#晶体经回流后测试结果正常。 2.7 单独针对AC7702#晶体进行-40℃储存13H回温1小时后测试结果如下： 结论：AC7702#晶体经低温储存回温1小时测试结果正常 |

| Action 行动 | Results 结果 |
| --- | --- |
| Conclusion and summary 结论与简易概要 综上测试结果： AC7702#晶体经复测、回流、低温储存后，电参数测试都正常。 AC7885#通过HD、检漏、剪口抽真空、渗漏等技术分析，目前锁定晶体存在微漏现象，引起晶体漏气的原因通常为Base玻璃和玻璃珠受损所致，引脚根部是否有裂纹、根部是否有松动。这种现象可能是出货前发生，也有可能客户收到后使用或测试环节造成(可能受到外力冲击)。 分析总结见下表： 晶体编号; 客户反馈信息; →出货信息; →退回复测; 粗检和细检; HD后测试; 剪小口抽真空; 渗漏分析; IR reflow; -40°低温储存; 判定. AC7702#; 无输出; 均合格; 合格; /; /; /; /; 前后变化量正常; 前后变化量正常; OK. AC7885#; 无输出; 均合格; R大; 不漏; R大; R由大变小; 晶体引脚根部/玻璃与Cover结合处有渗漏现象; 无; 无; NG. |

| D5 : Formulate / Implement Corrective Actions 制定与实施矫正措施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Action 行动 | Resp. 负责人 | Effective Date 执行日期 | Status 状况 |
| 1.为预防上述问题的发生，原创近期制定了晶体使用注意事项，内部在生产、测试、包装环节现已进行了引脚保护，也建议客户使用环节也注意防护晶体（包括免受外力冲击，如跌落等），参考下述文件PD0701-191W，高精密石英晶体谐振器使用注意事项。 2.作业员及检验员针对引脚外观、琉璃珠外观检验，做到早发现问题，及时反馈问题，预防NG晶体流到后道工序，降低不良晶体流出市场。执行QC0703-15W 成品检验规程。 3、晶体全部经过IR reflow、低温储存、温度冲击以筛选微漏晶体。 | 王国军 马春燕 王国军 马春燕 | 2023.6.5 2023.7.19 2023.7.20 | 进行相关培训 学习 |

| D6 : Verification of Corrective Action 矫正措施有效性的验证 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 查询同规格其它批次产品未发现R异常现象 |  |  |  |  |
| D7 : Prevent the problem 预防问题的再发生 |  |  |  |  |
| 查询其它规格其它批次产品，也已按上述措施处理。 执行文件档号： PD0701-191W高精密石英晶体谐振器使用注意事项 QC0703-15W 成品检验规程 |  |  |  |  |
| Action 行动 | Resp. 负责人 | Effective date 执行日期 | Document 相关文件 | Results 结果 |
| 已执行 | 马春燕 | 2023.7.31 | PD0701-191W | OK |

| D8 : Congratulate the Team 认同团队成就 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Signature 签名 | Position 职称 | Date 日期 |
| 张积武 | 生技负责人 | 2023/7/31 |
| 王国军 | 品管负责人 | 2023/7/31 |
| 冯慧勇 | 业务负责人 | 2023/7/31 |
| 李清荣 | 客诉工程师 | 2023/7/31 |
| 曹红云 | 技术工程师 | 2023/7/31 |

| Customer Comments 客户意见 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Customer Comments: 客户意见 We hereby provide our 8D report for company on 07/31/23 (date). Please confirm acceptance by return. This case will be automatically closed in case we don’t hear from you in 10 work days. 我们提供 8D 报告给贵公司在 7月 31日.请确认接受报告后寄回/签名. 如果10天后,我们没有接获您任何信息,这件客诉会自动结案. |  |  |
| Reviewed By: 接收者 | Title: 职称 | Date: 日期 |