W/DP QA-Q5005-02

NO.20171018001

8D分析改善报告

8D Analysis Improvement Report

| 产品型号 Product Model |  |  | O23B-M329-10.00MHz-A |  |  |  |  |  |  | 开始时间 Start Date |  |  |  |  | 2017-10-18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 来源 Source |  |  | C312 |  |  |  |  |  |  | 报告时间 Report Date |  |  |  |  | 2017-10-19 |  |  |
| 组长Team Leader |  |  | 林小荷 |  |  |  | 组员 Members |  |  | 陈京武，王丹，李洪润，李志豪，程国华，王春明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题描述 Problem description： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客户投诉&抱怨以及反馈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数量Qty |  | 哪里 here |  |  | 时间Date |  |  |
| 客户反馈我司样品出货产品O23B-M329-10.00MHz-A频率准确度差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | C312 |  |  | 2017-10-18 |  |  |
| 不良原因分析Failure Analysis Result： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、外观检查 图1 产品外观检测图 外观检查：产品外壳未发现明显脏污、刮伤、撞痕等外观不良，未发现明显的不良情况。 查看引脚: 引脚上有锡，说明产品已经被使用过。 扫描条码确认条码序列号为0170140604005。 2、性能复测 对该产品进行性能复测，详细情况见表1所示： 表1 性能复测结果 结论：从表1的性能复测结果可以看出，产品的各项性能测试结果均满足规格书要求。 3、出货数据记录检查 翻阅该产品出厂时的各项性能检测数据记录，详细见表2所示： 表2 出厂性能测试记录 结论：各项性能测试结果均满足规格书要求，出厂时是合格产品。 4、常规测试性能分析 4.1 测试频率准确度 使用频率计测试频率准确度，如图2示： 图2 测试启动电流图 表3 启动电流的测试结果及判定 测试项目; 规格书要求; 单位; 检测结果; 单项判定. 频率准确度; -0.05～0.05; ppm; 0.00039; PASS. 结论：经频率计测试结果显示电频率值为10.0000000039Hz，符合规格书要求，判定频率准确度合格。 - 波形测试 使用示波器进行波形检测： 图3输出波形图 表4波形输出的测试结果及判定 检测项目; 规格书要求; 单位; 检测结果; 单项判定. 高电平; ≥2.4; V; 3.22; PASS. 低电平; ≤0.4; V; -0.03; PASS. 上升/下降时间; ≤10; ns; 2.5; PASS. 占空比; 45～55; %; 46.5; PASS. 结论：由图3可知，输出高电平3.22V，低电平为-0.03V，上升/下降时间为2.5ns，占空比为46.5%，符合规格书要求，输出波形正常。 |
| 根本原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 针对反馈的频率准确度偏差的情况，进一步分析： 将产品进行温度冲击，温度-55～125℃，8cycle。 温度冲击后重新进行性能测试： 表1 温度冲击后性能测试结果 结论：产品进行温度冲击后，产品的各项性能测试结果均满足规格书要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 围堵计划/ 临时措施 Containment Plan ( Temporary Action ) |  |  |  |  | 谁 Who |  |  | 实施时间 Implement Date | 实施验证Verification |  |  |  | 谁 Who |  |  | 验证时间 Verificate Date |  |
| 产品各项性能指标均满足规格书要求，原样返回。 |  |  |  |  | 林小荷 |  |  | 2017-11-15 | Done |  |  |  | 陈京武 |  |  | 2017-11-16 |  |
| 长期措施Permanent Corrective Actions ( Long Term ) |  |  |  |  | Owner负责人 |  |  | 时间 Date | 状态 Status |  |  |  | Verification 验证/确定 |  |  | 时间 Date |  |
| 标准化/防止再发生 Standardization / Prevention of Recurrence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准化/防止再发生 Standardization / Prevention of Recurrence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 谁 Who |  |  | 时间 Date |  |
| NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 祝贺团队 Congratulation Your Team |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 谁 Who |  |  | 时间Date |  |
| 陈京武，王丹，李洪润，李志豪，程国华，王春明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 林小荷 |  |  | 2017-11-15 |  |

Prepared 草拟：                     Reviewed 审核：                     Approved批准：