8D报告（8D Report）

报告编号Report NO.：20210407001    版本Version NO.：A0

| 问题来源Problem sources： 客户Customer 终端市场Market 外部审核External scrutiny 其它Other： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1：小组成立Use team approach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长Leader（负责8D全过程的推进和关闭Responsible for the whole process of 8D promotion and closure） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周闯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组员Members（具备解决相应8D问题的能力Ability to solve 8D problems is required） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门Department： |  |  |  |  | 制造中心 |  | 研发部 |  | 品质部 |  | 品质部 | 市场部 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 岗位Position： |  |  |  |  | 部长 |  | 工程师 |  | 工程师 |  | 经理 | 销售 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 姓名Name： |  |  |  |  | 冯刚涛 |  | 王丹 |  | 洪关莲 |  | 李陈建 | 罗家兴 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| D2：问题描述 Problem description |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客户 Customer |  |  |  | J113 |  |  |  | 出货数量 Shipping QTY |  |  | 128pcs |  | 出货日期 Shipping date |  |  |  |  | 2021/03/17 |  |  |  |
| 产品类型 Product type |  |  |  | OCXO |  |  |  | 不良数量 Defect QTY |  |  | 3pcs |  | 反馈日期 Feedback date |  |  |  |  | 2021/04/07 |  |  |  |
| 产品型号 Product model |  |  |  | O11A-P326-10.00MHz-A |  |  |  | 不良类型 Defect type |  |  | 2pcs无输出 1pcs电流大 |  | 回复日期 Reply date |  |  |  |  | 2021/04/13 |  |  |  |
| 问题描述Problem description （以5W2H方式，对上述描述不足之处加以说明 Use 5W2H method to explain the deficiencies of the above description） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年4月7日收到客户反馈我司出货的O11A-P326-10.00MHz-A产品，在测试过程中发现2pcs无输出、1pcs电流大，并将样品退回DAPU分析； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 佐证evidence（通过照片，草图或者数据来描述问题Photo, sketch or data describing the issue） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D3：临时措施 Develop interim containment actions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对所涉及的材料、半制品、成品、已出货产品的处理方案 Treatment of the materials, semi-finished products, finished products and products shipped |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | 内容 Content |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任人 Who |  |  |  | 执行日期 When |  |  |
| 1 | 库存和在制品：24pcs隔离筛选； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 洪关莲 |  |  |  | 2021/04/12 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D4：原因分析 Define and verify root cause |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析阶段Analysis Stage(以5WHY、故障树、鱼骨图等分析方法找出问题发生的真正原因和流出原因Analysis methods such as 5WHY, fault tree and fishbone diagram were used to find out the real cause of the problem and the cause of outflow) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 样品复测：外观检查、性能复测 4.1.1 外观检查 产品退回后进行外观检查：壳体未发现明显碰撞、变形等明显痕迹，产品外观如下图所示： 1#; 2#; 3#. 4.1.2 性能复测 对3pcs样品进行常规指标复测，1#样品复测无电流（7.6mA，正常启动电流是400mA左右）；2#样品频率输出正常，启动/工作电流正常；3#样品无频率输出，启动/工作电流正常； 1#样品/无电流; 2#样品/输出正常; 3#样品/无输出. 将2#样品放入温箱中通电测试产品的温度特性，温度范围：-42℃~77℃，测试结果如下： 温度特性/合格. 2#样品温度特性测试合格；下一步对2#样品进行60H上电测试，输出频率正常。 连续输出频率/合格. 从上述测试结果中可知，1#样品启动电流不良，2#频率输出正常，未发现无输出现象，3#启动/工作电流正常，无输出； 4.2原因分析： 1#样品分析： 使用剪钳把上盖去掉，用显微镜检查PCBA元器件，发现R8、R9电容鼓包烧坏，图片如下： PCBA和电容鼓包图片. 3#样品分析： 下面主要针对产品无输出的问题进行分析，导致该产品无输出主要有以下原因，使用故障树分析如下： 为进一步分析3#产品失效原因，对产品进行拆壳分析，在40X显微镜下对拆壳后的PCBA上各器件焊点及连接处焊点进行焊点质量检查，未发现产品存在焊点虚焊等焊接不良现象。 产品拆解后的PCBA如下图所示： 3#样品. 电路功能检查：根据晶振的电路原理，逐步排查相关电路性能是否异常，确认电源模块、振荡模块、加热模块电路均正常； 晶体异常确认：使用烙铁将产品晶体引脚断开，晶体放入W2200晶体测试仪进行测试晶体指标，发现3#样品晶体RR、Q、DLD2测试不合格，如下表所示： TEMP; FL; C0; RR; C1; Q; DLD2; FL. ¡ãC; ppm; pF; Ohms; fF; k; Ohms; Hz. max; -1; 2.2; 120; 0.149; 7. min; -5; 1.8; 0.111; 800. 复测结果; -2.723; 1.905; 221.4<; 0.131; 548.865<; 86.910<; 9999972.77. 从晶体测试数据来看，3#产品晶体指标不合格是导致晶体无输出的主要原因，为进一步确认，将产品外挂1pcs性能OK的晶体，产品频率输出正常，确认是晶体本体不良导致产品无输出； 下一步将晶体寄给厂商分析，预计5月15日完成； |
| 验证阶段Authenticate stage(对分析原因进行验证，以确认分析原因的准确性Verify the analysis reason to confirm the accuracy of analysis reason) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用1pcs好的产品，模拟产品插反的情况上电测试，启动电流为2.77A，再把产品正常上电，产品出现无输出，确定产品上电插反向的情况会出现大电流； 正常启动电流/正常; 插反时启动电流/大电流; 插反通电后在正常测试启动电流. |
| 总结阶段Conclusion stage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发生原因 True cause |  | 1#样品大电流是产品插反向导致； 2#样品复测输出正常，未发现无输出的现象； 3#样品无输出是晶体本体不良，不良晶体寄给厂商做具体失效分析； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D5：选择永久改善措施 Choose permanent corrective action |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (措施需要与D4原因相对应 Measures need to correspond to D4 causes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 Type |  | 内容 Content |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任人 Who |  |  | 执行日期 When |  |
| 纠正措施 Corrective measures |  | 1.制作产品Pin脚示意图，请客户给员工宣导，产品使用注意事项； 2.晶体不良带厂商回复分析报告后拟定措施； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 周闯 |  |  |  |  |
| D6：实施并验证永久措施 Implement & Validate permanent corrective action |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (对措施的落实情况和效果进行确认，若不能达到改善效果，依PDCA原则重新拟定 The implementation and effect of the measures shall be confirmed. If the improvement effect cannot be achieved, it shall be reformulated according to the PDCA principle) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 Type |  |  | 跟进结果 Follow result |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任人 Who |  |  | 跟进日期 When |  |
| 预防措施 Preventive measures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 周闯 |  |  |  |  |
| D7：预防再发生 Prevent recurrence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (将可行措施标准化、经验宣导、以及对类似问题横向扩展Standardization of feasible measures, dissemination of experience, and horizontal expansion of similar issues) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事项 Project |  |  | 内容 Content |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 责任人 Who |  |  | 执行日期 When |  |
| 标准化 Standardization |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D8：效果跟踪及关闭Effect confirmation closed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (跟进上述事项均已落实，将资料存档，闭环Follow up the above matters have been implemented, file the data, close the loop) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 跟进人 Follow up |  |  |  |  |  | 跟进日期 Follow up date |  |  |  | 审核人 Approved |  |  |  | 审核日期 Approved date |  |  |  |  |  |  |  |
| 周闯 |  |  |  |  |  | 2021/04/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |